UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Computadors

Lab6: Sumador S+M(8 bits)

Curs acadèmic:	 2009/2010

Data de lliurament:	14/10/09

Grup de laboratori:  grup de tarda

Professor corrector: Lluís Pàmies

Autors:	Joan Alba Maldonado

Joaquim Aymemí Casanovas

Portes lògiques:

Bit de control del primer multiplexor: si els signes dels operants són iguals el seu valor és 0, en el cas contrari 1.

| Sa | Sb | Bit de Control |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Implementat amb una porta Xor de dues entrades.

Sortida d'Overflow del bloc: la única operació que pot provocar overflow dins del bloc és la suma d'operants amb el mateix signe. S'activa només quan el CarryOut del sumador d'operadors de mateix signe val 1 i el bit de control del primer multiplexor negat val 1.

Signe final amb operants de signe diferent: prenent Sa com a signe del operant A i Sb com signe del operant B; el bit de signe resultant de la suma sempre serà zero (positiu) a no ser que es compleixi que: (a>b  i Sa=1 ) o bé  (a<b  i Sb=1)

| a>b | Sa | És negatiu? |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| a<b | Sb | És negatiu? |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Aquesta condició s'ha implementat amb dues portes AND unides per una OR.

Especificacions:

a) Si el temps de resposta o propagació d’una porta (Tp) és de 1 ns, i el temps

de propagació de qualsevol bloc bàsic és de 10 ns, calculeu el temps de

propagació del bloc Sumador.

Temps de propagació: 4 blocs basics + 2 portes lògiques = 42ns

Joc de proves:

| A | B | Suma | Ov |
| --- | --- | --- | --- |
| +4 (00000101b) | +5 (00000100b) | +9 (000001001b) | 0 |
| -4 (10000101b) | -5 (10000100b) | -9 (100001001b) | 0 |
| +5 (00000100b) | -3 (10000011b) | +2 (00000010b) | 0 |
| -5 (10000100b) | +3 (00000011b) | -2 (10000010b) | 0 |
| +0 (00000000b) | +0 (00000000b) | +0 (00000000b) | 0 |
| +0 (00000000b) | -0 (10000000b) | +0 (00000000b) | 0 |
| +120 (01111000b) | +8(00001000b) | +0 (00000000b) | 1 |
| -120 (11111000b) | -8 (10001000b) | -0 (10000000b) | 1 |