UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Estructura de Computadors 1

Pràctica 3: Teclat per Enquesta i Pantalla

Curs acadèmic:		 2008/2009

Data de lliurament:	 30/04/09

Grup de laboratori:  	 Dijous, de 12h a 14h

Autors:			Joan Alba Maldonado

Joaquim Aymemí Casanovas

Índex de Continguts

1. Especificacions ...............................................................................3

2. Disseny ...........................................................................................3

3.1 – Implementació: Pantalla.asm .....................................................6

3.2 – Implementació: Teclat_Enq.asm...............................................18

3.3 – Implementació: Joc de Proves...................................................22

Especifiacions:

Es demanen una sèrie de rutines que permetin treballar amb la pantalla i el teclat per enquesta. Les rutines implementades són les següents:

- EsborraPantalla: rep com a paràmetre el color amb que ha d’esborrar la pantalla.

- EscriuString: mostra la cadena de text que introduïm per pantalla, en un punt concret passat com a paràmetre.

- QuinCarAtr: donat un punt de la pantalla, retorna el valor d’aquesta posició.

- PintaQuadrat: dibuixa en pantalla un quadrat amb la cantonada superior esquerra en el punt especificat, de mida i color passats com a paràmetres.

- PintaCreu: dibuixa en pantalla una creu, que té com origen el punt especificat, on el color i mida de les quatre barres respecte a la posició original i el color són passats com a paràmetres.

- LlegirTeclaENQ: retorna la següent tecla premuda, el valor s’envia un cop s’ha alliberat la tecla.

Disseny:

Pel tractament de la pantalla, s’han implementat dues rutines adicionals PintaRectangle i CapRectangle.

BOOL CapRectangle (BYTE fil, BYTE col, BYTE ancho, BYTE alto)

{

if (fila < 0 || fila >= 25 || fila+alto < 1 || fila+alto > 25 || columna < 0 || columna >= 80 || columna+ancho < 1 || fila+ancho > 80) return 0;

else  return 1;

}

void PintaRectangle (BYTE fil, BYTE col, BYTE ancho, BYTE alto, BYTE atrib)

{

if(CapRectangle(fil,col,ancho,alto))

{

i = fil; j = col;

desde i a fil+alto

desde j a col+ancho

EscriureCar(fil,col,32,atrib);

}

}

void EsborraPantalla(BYTE atrib)

{

PintaRectangle(0,0,80,25,atrib);

}

void EscriuString(BYTE fil, BYTE col, char * string, BYTE atr)

{

if(fil >=0 && col>=0 && fil<=25 && col<=80)

{

i = 0;

mentre( string[i]!= 0 ){i++;}

if(col+i <=80)

{

despl_pantalla = (fil * 80 + col)*2;

i = 0;

mentre(string[i]!=0)

{

c.ascii = string[i];

c.atribut = atr ;

*(segment_pantalla:despl_pantalla) =  c;

i++;

despl_pantalla = despl_pantalla +2;

}

}

}

}

WORD QuinCarAtr(BYTE fila, BYTE col)

{

c = 0;

if(fil >=0 && col>=0 && fil<=25 && col<=80)

{

despl_pantalla = (fil * 80 + col)*2;

c = *(segment_pant : despl_pantalla);

}

return c;

}

void PintaQuadrat(BYTE fil, BYTE col, BYTE mida, BYTE atr)

{

PintaRectangle(fil,col,mida,mida,atr);

}

void PintaCreu(BYTE fil, BYTE col, BYTE mida, BYTE atr)

{

if( CapRectangle(fil-mida, col-mida, mida*2+1, mida*2+1)) {

PintaRectangle( fil-mida, col, 1, mida*2+1, atr);

PintaRectangle( fil, col-mida, mida*2+1, 1, atr);

}

}

BYTE LlegirTeclatENQ( )

{

BYTE tecla = 0;

mentre(tecla ==0)

{

if(KTECL_ESTAT[0]!=0)

{

if(KTECL_DADES[7]==1)

{

tecla = KTECL_DADES ;

tecla[7] = 0;

}

}

}

return tecla;

}

Implementació:

Algunes instruccions comentades al codi estan en C al ser un dels llenguatges més universals i bastant pròxim a la màquina (punters...etc). El codi de la implementació s’ha deixat tabulat de la mateixa forma en que es troba al codi font per facilitar-ne la lectura.

;;  -------------------------------------------------------------------

;;  NOM:        Pantalla.asm

;;  DESCRIPCIO: fitxer en "ASM" amb subrutines d'acces a pantalla en

;;              	        mode text 80x25.

;;  Alumnes: 	Juan Alba Maldonado

;;		Joaquim Aymemí Casanovas

;;  -------------------------------------------------------------------

PUBLIC _IniPantalla, _EscriureCar, _EsborraPantalla, _CapRectangle, _PintaRectangle, _PintaQuadrat, _PintaCreu, _EscriureString, _QuinCarAtr

_DATA   SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

_DATA   ENDS

_BSS    SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'

SegmentPant DW ?        ; Variable que contindra el segment de

; memoria on esta mapejada la pantalla

_BSS    ENDS

DGROUP  GROUP   _DATA, _BSS

ASSUME cs:PANTALLA_CODI, ds:DGROUP

PANTALLA_CODI SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'

;;  *******************************************************************

;;    ADR IniPantalla (void);

;;

;;          Subrutina d'inicialitzacio:

;;              esbrina a quina adreça de memoria es troba mapejada la

;;              pantalla, retornant aquest valor com a resultat i tambe

;;              guardant una copia del valor del segment a una variable

;;              que s'utilitza a la resta de subrutines del modul.

;;              En cas que el sistema no estigui en mode text 80x25, es

;;              retorna el valor especial 0000:0000 (codi d'error).

;;  *******************************************************************

_IniPantalla    PROC FAR

push    es

mov     ax, 0

mov     es, ax                  ; acces al segment 0000

mov     al, es:[0449h]          ; AL <- Mode Video Actiu

cmp     al, 7

je      ModeMonocrom

cmp     al, 2

je      ModeColor

cmp     al, 3

je      ModeColor

ModeErroni:

mov     dx, 0

jmp     Sortida

ModeColor:

mov     dx, 0B800h

jmp     Sortida

ModeMonocrom:

mov     dx, 0B000h

Sortida:

mov     SegmentPant, dx

mov     ax, 0

pop     es

ret

_IniPantalla    ENDP

;;  *******************************************************************

;;    void EscriureCar (BYTE fila, BYTE columna, char caracter, BYTE atribut);

;;

;;          Subrutina d'escriptura d'un caracter per pantalla:

;;              escriu a pantalla el caracter que se li passa, amb l'atri-

;;              but indicat, a les coordenades especificades. La informacio

;;              d'on es troba mapejada la pantalla, l'obte de SegmentPant.

;;  *******************************************************************

_EscriureCar    PROC FAR

push    bp

mov     bp, sp

push    ax

push    bx

push    es

; Calcul del desplaçament respecte a l'inici de pantalla

mov     al, [bp+6]      ; AL <- fila

mov     bl, 80

mul     bl              ; AX <- fila*80

mov     bl, [bp+8]      ; BL <- columna

mov     bh, 0           ; BX <- columna

add     bx, ax          ; BX <- fila*80+columna

shl     bx, 1           ; BX <- (fila*80+columna)*2

mov     es, SegmentPant

; Escriptura del caracter

mov     al, [bp+10]     ; AL <- caracter

mov     ah, [bp+12]     ; AH <- atribut

mov     es:[bx], ax     ; Acc‚s a mem•ria de video

pop     es

pop     bx

pop     ax

pop     bp

ret

_EscriureCar    ENDP

;; *************************************************

;; Aqu’ s'ubicaran les noves subrutines de pantalla

;;**************************************************

_QuinCarAtr PROC FAR

;bp

;ip

;cs

;fil bp + 6

;col bp + 8

push bp

mov bp,sp

;es retorna el resultat per ax

push bx

push cx

push dx

push es

mov al,[bp+6]

mov bl,[bp+8]

cmp byte ptr al,0

jb QuinCarAtr_error

cmp byte ptr al,25

jae QuinCarAtr_error

cmp byte ptr bl,0

jb QuinCarAtr_error

cmp byte ptr bl,80

jae QuinCarAtr_error

mov ah,0

mov bh,80

mul bh

mov bh,0

add bx,ax

shl bx,1

mov es,SegmentPant

mov ax,es:[bx]

;mov es:[1492],ax ;prova

jmp QuinCarAtr_correcte

QuinCarAtr_error:

mov ax,0

QuinCarAtr_correcte:

pop es

pop dx

pop cx

pop bx

pop bp

ret

_QuinCarAtr ENDP

_EscriureString PROC FAR

;bp

;ip			bp + 2

;cs			bp + 4

;fil		bp + 6

;col		bp + 8

;off_cadena	bp + 10

;seg_cadena	bp + 12

;atribut	bp + 14

push bp

mov bp,sp

push ax

push bx

push cx

push dx

push si

push es

;comprova posicio inicial

cmp byte ptr[bp+6],0 ;fil>=0

jb EString_fora

cmp byte ptr[bp+6],25;fil<25

jae EString_fora

cmp byte ptr[bp+8],0 ;col>=0

jb EString_fora

cmp byte ptr[bp+8],80;col<80

jae EString_fora

;conta caracters

mov es,[bp+12]	;es = segment cadena

mov si,[bp+10]	;si = offset cadena

mov bl,0

EString_mentre:

mov ax,es:[si]

cmp al, byte ptr 0

je EString_fmentre

inc si

inc bl

jmp EString_mentre

EString_fmentre:

mov bh,0

mov dx,bx ;dx = n_caract

add bl,byte ptr[bp+8]

cmp bl, byte ptr 80

jae EString_fora

;Calcul desplaçament inicial

mov ah,0

mov al,[bp+6]

mov bh,0

mov bl,80

mul bl

mov bh,0

mov bl,[bp+8]

add bx,ax

shl bx,1

;bx = despl

mov	si,[bp+10]

mov ah,[bp+14] ;ah = atribut

mov cx,0

EString_mentre2:

mov es,[bp+12]

mov cx, es:[si]

cmp byte ptr cl,0

je EString_fmentre2

mov al,es:[si]

mov es,SegmentPant

mov es:[bx],ax

inc si

add bx,2

jmp EString_mentre2

EString_fmentre2:

EString_fora:

pop es

pop si

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

pop bp

ret

_EscriureString ENDP

_EsborraPantalla PROC FAR ;binari asci32: 0010 0000

push bp

mov bp,sp

; Aprovechamos la funcion _PintaRectangle:

push [bp+6]	; atrib

push 25		; alto (= 25)

push 80		; ancho (= 80)

push 0		; columna (= 0)

push 0		; fila ( = 0)

call FAR PTR _PintaRectangle

add sp, 10

pop bp

ret

_EsborraPantalla ENDP

; BOOL CapRectangle (BYTE fil, BYTE col, BYTE ancho, BYTE alto)

_CapRectangle PROC FAR

;bp

;ip 	bp+2

;cs 	bp+4

;fil 	bp+6

;col 	bp+8

;ancho 	bp+10

;alto 	bp+12

push bp

mov bp, sp

; Guarda los registros que se utilizan:

push bx

;push ax

; Si el area del rectangulo no queda dentro de pantalla:

mov bx, 0	; Si se queda en 0, indica que no se puede pintar nada.

; if (fila < 0 || fila >= 25 || fila+alto < 1 || fila+alto > 25) { return; }

mov ax, [bp+6]

cmp ax, 0

jb finCapRectangle

cmp ax, 25

jge finCapRectangle

add  al, [bp+12]

cmp al, 1

jb finCapRectangle

cmp al, 25

ja finCapRectangle

; if (columna < 0 || columna >= 80 || columna+ancho < 1 || fila+ancho > 80) { return; }

mov ax, [bp+8]

cmp ax, 0

jb finCapRectangle

cmp ax, 80

jge finCapRectangle

add  al, [bp+10]

cmp al, 0

jb finCapRectangle

cmp al, 80

ja finCapRectangle

mov bx, 1	; Indica que se puede pintar.

finCapRectangle:

; Salida (1 = se puede pintar, 0 = no se puede pintar):

mov ax, bx

pop bx

pop bp

ret

_CapRectangle ENDP

; void PintaRectangle (BYTE fil, BYTE col, BYTE ancho, BYTE alto, BYTE atrib)

_PintaRectangle PROC FAR

;bp

;ip 	bp+2

;cs 	bp+4

;fil 	bp+6

;col 	bp+8

;ancho 	bp+10

;alto 	bp+12

;atrib 	bp+14

push bp

mov bp, sp

; Guarda los registros que se utilizan:

push cx

push ax

push dx

push bx

; Si el area del rectangulo no queda dentro de pantalla, no hace nada:

push [bp+12]	; alto

push [bp+10]	; ancho

push [bp+8]		; columna

push [bp+6]		; fila

call FAR PTR _CapRectangle

add sp, 8

cmp ax, 0

je finPintaRectangle

; Bucle de fila a fila+alto:

mov cx, [bp+6]

mov ax, [bp+6]

add  al, [bp+12]

bucleFila:

cmp cx, ax

jge finBucleFila

; Bucle de columna a columna+ancho:

mov dx, [bp+8]

mov bx, [bp+8]

add bl, [bp+10]

bucleColumna:

cmp dx, bx

jge finBucleColumna

; Llama a _EscriureCar:

push [bp+14]		; atrib

push 32				; caracter

push dx				; colmna

push cx				; fila

call FAR PTR _EscriureCar

add sp, 8

inc dx

jmp bucleColumna

finBucleColumna:

inc cx

jmp bucleFila

finBucleFila:

finPintaRectangle:

; Restaura los registros utilizados:

pop bx

pop dx

pop ax

pop cx

pop bp

ret

_PintaRectangle ENDP

_PintaQuadrat PROC FAR

;bp

;ip 	bp+2

;cs 	bp+4

;fil 	bp+6

;col 	bp+8

;mida 	bp+10

;atrib 	bp+12

push bp

mov bp, sp

; Aprovechamos la funcion _PintaRectangle:

push [bp+12]	; atrib

push [bp+10]	; alto (= mida)

push [bp+10]	; ancho (= mida)

push [bp+8]		; columna

push [bp+6]		; fila

call FAR PTR _PintaRectangle

add sp, 10

pop bp

ret

_PintaQuadrat ENDP

_PintaCreu PROC FAR

;tamany bp-2

;bp

;ip 	bp+2

;cs 	bp+4

;fil 	bp+6

;col 	bp+8

;mida 	bp+10

;atrib 	bp+12

push bp

mov bp,sp

push ax

push bx

; Si no cabe la cruz, no la dibuja:

; ax = mida * 2 + 1

mov ax, 2

mul BYTE PTR [bp+10]

inc ax

push ax			; alto (mida * 2 + 1)

push ax			; ancho (mida * 2 + 1)

; bx = col - mida:

mov bx, [bp+8]

sub bx, [bp+10]

push bx			; columna  (col-mida)

; bx = fil - mida:

mov bx, [bp+6]

sub bx, [bp+10]

push bx			; fila (fil-mida)

call FAR PTR _CapRectangle

add sp, 8

cmp ax, 0

je finPintaCreu

; ax = mida * 2 + 1

mov ax, 2

mul BYTE PTR [bp+10]

inc ax

; Aprovechamos la funcion _PintaRectangle:

; Rectangulo vertical:

push [bp+12]	; atrib

push ax			; alto (mida * 2 + 1)

push 1			; ancho (1)

push [bp+8]		; columna

; bx = fil - mida:

mov bx, [bp+6]

sub bx, [bp+10]

push bx			; fila (fil-mida)

call FAR PTR _PintaRectangle

add sp, 10

; ax = mida * 2 + 1

mov ax, 2

mul BYTE PTR [bp+10]

inc ax

; Rectangulo horizontal:

push [bp+12]	; atrib

push 1			; alto (1)

push ax			; ancho (mida * 2 + 1)

; bx = col - mida:

mov bx, [bp+8]

sub bx, [bp+10]

push bx			; columna (col-mida)

push [bp+6]		; fila

call FAR PTR _PintaRectangle

add sp, 10

finPintaCreu:

; Restaura los registros utilizados:

pop bx

pop ax

pop bp

ret

_PintaCreu ENDP

PANTALLA_CODI ENDS

END

;;  -------------------------------------------------------------------

;;  NOM:        	Tecl_Enq.asm

;;  CREAT PER: 	P. Millan, coordinador EC I (2003/04)

;;  DATA:      		08/ABR/2004

;;  DESCRIPCIO: fitxer en "ASM" amb subrutines d'acces a teclat amb

;;              	       sincronitzacio per ENQUESTA.

;;  ALUMNES:	Juan Alba Maldonado

;;			Joaquim Aymemí Casanovas

;;  DATA:       29/ABR/2009

;;  DESCRIPCIO: afegides rutines de la practica 3 de EC-1

;;  -------------------------------------------------------------------

; CONTROLADOR D'INTERRUPCIONS:

KINT_IMR        EQU     21h     ; Registre de Mascares d'Interrupcio

; CONTROLADOR DE TECLAT (a partir del i286):

KTECL_DADES     EQU     60h     ; Registre de DADES del teclat

KTECL_CONTROL   EQU     61h     ; Registre de CONTROL del teclat

KTECL_ESTAT     EQU     64h     ; Registre d' ESTAT del teclat

T_ESC EQU     27      ; Codi ASCII de la Tecla <ESC>

T_DEL EQU      8      ; Codi ASCII de la Tecla <BACKSPACE/DELETE>

T_TAB EQU      9      ; Codi ASCII de la Tecla <TAB>

T_RET EQU     13      ; Codi ASCII de la Tecla <RETURN/ENTER>

T_ERR EQU      0      ; Indicacio de que no existeix traduccio ASCII

; SUBRUTINES PUBLIQUES D'AQUEST MODUL:

PUBLIC _IniTeclatENQ

PUBLIC _FiTeclatENQ

PUBLIC _LlegirTeclatENQ

PUBLIC _Scancode2ASCII

_DATA   SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

; Taula de traduccio de scancode a ASCII (majuscules). [KEYB SP+WIN95]

ascii   DB      T_ESC,"1234567890'",T_DEL       ; 1-14

DB      T_TAB,'QWERTYUIOP[]',T_RET,T_ERR ;15-29

DB      'ASDFGHJKLÑ{\',T_ERR             ;30-42

DB      '}ZXCVBNM,.-',T_ERR,'*'          ;43-55

DB      T_ERR,' ', 13 DUP (T_ERR)        ;56-70

DB      '789-456+1230.',T_ERR,T_ERR,'<'  ;71-86

DB      41 DUP (T_ERR)                   ;87-127

_DATA   ENDS

_BSS    SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'

_BSS    ENDS

DGROUP  GROUP   _DATA, _BSS

ASSUME cs:TECLAT_ENQUESTA_CODI, ds:DGROUP

TECLAT_ENQUESTA_CODI SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'

;;  *******************************************************************

;;    void IniTeclatENQ (void);

;;

;;          Subrutina d'inicialitzacio:

;;              desactiva (inhibeix) les interrupcions del teclat (IRQ1)

;;              accedint a l'IMR del controlador d'interrupcions, per

;;              tal de poder utilitzar el teclat per enquesta, amb la

;;              rutina _LlegirTeclatENQ.

;;              Cal cridar aquesta subrutina una vegada, abans de qual-

;;              sevol crida a _LlegirTeclatENQ.

;;  *******************************************************************

_IniTeclatENQ   PROC FAR

push    ax            ; guardar registres que es modifiquen

pushf                 ; guardar valor del flag d'interrupcio

cli                   ; inhibir TOTES les interrupcions (emmascarables)

in      al, KINT_IMR

or      al, 00000010b ; desactivar IRQ1 (teclat)

out     KINT_IMR, al  ; es a dir, posar a u el bit 1 del KINT_IMR

popf                  ; recuperar valor del flag d'interrupcio (0 o 1)

pop     ax            ; recuperar registres modificats

ret

_IniTeclatENQ   ENDP

;;  *******************************************************************

;;    void FiTeclatENQ (void);

;;

;;          Subrutina de finalitzacio:

;;              activa (desinhibeix) les interrupcions del teclat (IRQ1)

;;              accedint a l'IMR del controlador d'interrupcions, per

;;              tal de deixar el teclat en el seu mode de funcionament

;;              normal (per interrupcions).

;;              Cal cridar aquesta rutina quan s'hagi acabat de treballar

;;              amb el teclat per enquesta i abans d'acabar el programa,

;;              doncs altrament el sistema operatiu no podra llegir el

;;              teclat (ho fa per interrupcions: "penjat").

;;  *******************************************************************

_FiTeclatENQ    PROC FAR

push    ax            ; guardar registres que es modifiquen

pushf                 ; guardar valor del flag d'interrupcio

cli                   ; inhibir TOTES les interrupcions

in      al, KINT_IMR

and     al, 11111101b ; activar IRQ1 (teclat)

out     KINT_IMR, al  ; es a dir, posar a zero el bit 1 del KINT_IMR

popf                  ; recuperar valor del flag d'interrupcio

pop     ax            ; recuperar registres modificats

ret

_FiTeclatENQ    ENDP

;;  *******************************************************************

;;    BYTE LlegirTeclatENQ (void);

;;

;;          Subrutina de lectura d'una tecla per enquesta:

;;              llegeix el teclat per enquesta, esperant que es premi

;;              una tecla. Nomes "fa cas" quan la tecla pugi ("break")

;;              i no quan baixi ("make"). El codi retornat es el codi

;;              de rastreig (scancode).

;;  *******************************************************************

_LlegirTeclatENQ PROC FAR

Enq_tec:

Llegir_Enq:

in al, KTECL_ESTAT		;Llegir registre d'estat del KTeclat

test al, 00000001b		;testejar el bit 0

jz Llegir_Enq			;si reg_Estat[0]== 0 torna a llegir

in al, KTECL_DADES 		; instruccio per llegir el registre de dades

; del KTeclat (sobre el registre AL)

test al, 10000000b		;si reg_Dades[7] == 0 torna a llegir

jz Llegir_Enq

and al,01111111b		;es posa el al[7]=0 per pasar nomes el scancode i no el bit de control

ret

_LlegirTeclatENQ ENDP

;;  *******************************************************************

;;    char Scancode2ASCII (BYTE scancode);

;;

;;          Subrutina de conversio de scancode a ASCII:

;;              tradueix a ASCII el codi de rastreig (scancode) que se

;;              li passa. En cas de no tenir traduccio, retorna el va-

;;              lor 0 (per accedir a la taula de traduccio es pot uti-

;;              litzar la instruccio XLAT d'acces a taules de bytes).

;;  *******************************************************************

_Scancode2ASCII PROC FAR

push    bp

mov     bp, sp

push    bx

mov     bx, OFFSET ascii  ; Desplaçament de la taula de traduccio

mov     al, [bp+6]        ; AL <- scancode a traduir

and     al, 01111111b     ; Neteja el bit de Make/Break

dec     al                ; El scancode 1 esta a la posicio 0

xlat                      ; AL <- DS:[BX+AL] ==> AL <- codi ASCII

pop     bx

pop     bp

ret

_Scancode2ASCII ENDP

TECLAT_ENQUESTA_CODI ENDS

END

/*  *******************************************************************

NOM:        p3.c

DESCRIPCIO: Joc de proves de la 3ª practica de EC-1

IMPORTANT:  Compilar amb tcc p3.c Pantalla.asm Tecl_enq.asm

******************************************************************* */

#include "Pantalla.h"

#include "Tecl_enq.h"

#include "tipus.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main (void)

{

ADR BufPant;

int i = 0;

unsigned char  mostra_quadr = 1;

unsigned char  mostra_creu = 1;

unsigned char mostra_string = 1;

unsigned char  sortir = 0;

BYTE Tecla_Scan;

char Tecla_Ascii;

BufPant=IniPantalla();

if (BufPant == 0)

{

printf("\aMode de pantalla erroni!!\n");

exit(1);

}

IniTeclatENQ();

do{

EsborraPantalla(01110110);

/*atr_car = QuinCarAtr(0,9);*/

EscriureString(6,42,"<1> mostra/amaga quadrats ",80);

EscriureString(7,42,"<2> mostra/amaga creus    ",80);

EscriureString(8,42,"<3> mostra/amaga string   ",80);

EscriureString(9,42,"<ESC> Surt del programa   ",80);

if(mostra_quadr==1)

{

PintaQuadrat(22, 77, 3, 11000110);

}

if(mostra_creu==1)

{

PintaCreu(22, 2, 2, 11110110);

PintaCreu(2, 77, 2, 11110110);

}

if(mostra_string==1)

{

for(i=0;i<25;i++)

{

EscriureString(i,i,"abc",287);

EscriureString(i,i+8,"defg",554);

EscriureString(i,i+16,"hijkl",792);

}

}

Tecla_Scan = LlegirTeclatENQ();

Tecla_Ascii= Scancode2ASCII(Tecla_Scan);

if(Tecla_Scan == 1){sortir = !sortir; }

if(Tecla_Scan == 2){mostra_quadr = !mostra_quadr; }

if(Tecla_Scan == 3){mostra_creu = !mostra_creu; }

if(Tecla_Scan == 4){mostra_string = !mostra_string; }

}while(sortir==0);

FiTeclatENQ();

return 0;

}